- 附件4

- 农村生活污水治理设施提升改造或新建

- 资金估算说明

- 根据《广东省生态环境厅关于商请修订县域农村生活污水 治理全覆盖攻坚行动方案的函》，《农村生活污水治理 “ 一村一策”治理现状及提升改造台账》（详见附件2）关于资金估算的填写说明，参考如下估算方式：

- 提升改造资金=人均设施新建费用×设施修复工程量系数+人均管网新建费用×管网修复工程量系数。（参考一村一策新增治理台账，即人均设施新建费用 0.05-0. 15万元/人，人均管网新建费用 0.2-0.6 万元/人）。

结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准，本方案 费用采用如下估算方式：

建设设施模式人均设施新建费用 0.09万元/人，人均管网新建费用 0.22万元/人；资源化利用模式 0.24万元/人；纳厂模式人均管网新建费用 0.3万元/人。

管网修复系数根据现场自查情况，参考如下规则取值：

①管网破损修复：管网存在多处破损、错接漏接突出，需 修复或完善接户，修复系数按照问题严重程度不同在 10-30%范围内取值；

②管网延伸修复：部分区域管网未覆盖、需要延伸主支管网等，修复系数按照问题严重程度不同在30-60%范围内取值；

③管网覆盖提升：大部分区域管网未覆盖，需要重点延伸主支管网等，修复系数按照等 60-90%范围内取值；

④管网未配套：需新建设，修复系数取 100%。

设施修复系数根据现场自查情况，参考如下规则取值：

①设施少量损坏或不足：设施工艺单元部分功能组件存在 缺失或损坏，需更换材料或工程修复，修复系数按照 10-30%范围内取值；

②设施部分损坏或不足：设施较多工艺单元损坏，结构损坏、工艺出水不达标，需修复或更换较多工艺单元，增加功能单元、提升处理规模等情况，修复系数按照 30%-70%范围内取值；

③设施严重损坏或不足：设施整体损坏严重或明显不规范，修复价值不高，需重新建设，修复系数按照70- 100%范围内取值。

根据《广东省生态环境厅关于商请修订县域农村生活污水治理全覆盖攻坚行动方案的函》《农村生活污水 “ 一村一 策”新建治理台账》（详见附件3）关于资金估算的填写说明，参考如下估算方式：

建设设施和纳厂模式中人均设施新建费用 0.05-0. 15 万元 /人，人均管网新建费用 0.2-0.6 万元/人；资源化利用模式分为 常住人口≤30 人的自然村一般不超过5万元，常住人口 30- 100人的自然村9-30万元，常住人口100-200人的自然村 30-60万元。结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准，本方案采用如下估算方式：

建设设施模式分为①常住人口200-300人（含300人）的自然村设施采用AAO工艺或厌氧+人工湿地工艺，人均设施新建费用0. 12万元/人，人均管网新建费用0.32万元/人；②常住人口300人以上的自然村设施采用AAO工艺 或厌氧+人工湿地工艺，人均设施新建费用0.095万元/人，人均管网新建费用0.32万元/人。资源化利用模式分为①常住人口≤ 30 人的自然村人均建设费用 0. 16万元/人；②常住人口 30-200

人（含200人）的自然村人均建设费用 0.24 万元/人。